监 测 报 告

盈通（检）字HBYT11YS201908-15

项目名称：年产3.6万平方米门板项目

委托单位：     沧县佳洁门板厂

河北盈通环境检测技术服务有限公司

二〇一九年九月二日

报告编号：盈通（检）字HBYT11YS201908-15

检测单位：河北盈通环境检测技术服务有限公司

技术负责人：郭小娟

质量负责人：刘思佳

项目负责人：李振东

报告编写：

审    核：

签    发：

检测人员：李振东、秦博、王晶、宋银静、魏新、史雪丽

- 一、项目概况

- 表1 基本信息

| 委托单位 | 沧县佳洁门板厂 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 年产3.6万平方米门板项目 |  |  |
| 样品类别 | 废气、噪声 |  |  |
| 采样日期 | 2019.08.21-08.22 | 分析日期 | 2019.08.21-08.24 |
| 执行标准 | - 废气：颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及表9中企业边界大气污染物浓度限值要求；有组织非甲烷总烃浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，非甲烷总烃去除效率执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准；无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染浓度限值、表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。 - 2、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 |  |  |

- 此页以下空白

- 二、监测依据及仪器信息

表2 监测依据及仪器信息表

| 序号 | 监测类别 | 监测项目 |  | 分析方法及国标代号 | 监测仪器名称 | 仪器编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法》 HJ836-2017 | 自动烟尘（气）测试仪TW-3200 | 固YC11085 | 1.0 mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 电子天平 | / |  |
| 2 |  |  | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017 | 采气袋 | / | 0.07 mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 自动烟尘（气）测试仪TW-3200 | 固YC11085 |  |
|  |  |  |  |  | 福立气相色谱仪GC9790Ⅱ | 固QX20601 |  |
| 3 |  | 无组织 | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995 | 轻便三杯风向风速表DEM6 | 固FX11098 | 0.001 mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 空盒气压表DYM3 | 固KH11029 |  |
|  |  |  |  |  | 大气/TSP综合采样器TW-2200 | 固DQ11086 |  |
|  |  |  |  |  | 大气/TSP综合采样器TW-2200 | 固DQ11087 |  |
|  |  |  |  |  | 大气/TSP综合采样器TW-2200 | 固DQ11088 |  |
|  |  |  |  |  | 大气/TSP综合采样器TW-2200 | 固DQ11089 |  |
|  |  |  |  |  | 恒温恒湿箱 HWS-150BX | 固HW21312 |  |
|  |  |  |  |  | 电子天平FA1004 | 固TP21311 |  |
| 4 |  |  | 非甲烷总烃 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）（增补版）6.1.5.1气相色谱法 | 采气袋 | / | 0.2ng |
|  |  |  |  |  | 福立气相色谱仪GC9790Ⅱ | 固QX21503 |  |
| 5 | 噪声 | 厂界噪声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | 多功能声级计AWA5688 | 固SJ11090 | / |
|  |  |  |  |  | 声校准器AWA6221B | 固SJ11073 |  |

三、采样及样品信息

根据本项目特点及周围环境特征，具体采样及样品信息见表3。

表3 采样及样品信息表

| 序号 | 监测类别 | 监测点位名称 | 监测因子 | 监测频次 | 采样现场及样品描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 切割、雕刻、打磨工序排气筒出口 | 颗粒物 | 监测2天，每天3次 | 采样头完好，无破损 | / |
| 2 |  | 覆膜废气处理设施前进口 | 非甲烷总烃 | 监测2天，每天3次 | 采气袋完好，无破损 | / |
| 3 |  | 覆膜废气排气筒 出口 | 非甲烷总烃 | 监测2天，每天3次 | 采气袋完好，无破损 | / |
| 4 | 无组织废气 | 参照点○1# | 非甲烷总烃、颗粒物 | 监测2天，每天3次 | 采气袋完好，无破损 滤膜完好，无破损 | / |
| 5 |  | 监控点○2# |  |  |  |  |
| 6 |  | 监控点○3# |  |  |  |  |
| 7 |  | 监控点○4# |  |  |  |  |
| 8 |  | 车间外1点○5# | 非甲烷总烃 | 监测2天，每天3次 | 采气袋完好，无破损 | / |
| 9 | 噪声 | 东厂界▲1# | 噪声 | 监测2天，昼间监测1次 | 生产设备噪声 | / |
| 10 |  | 南厂界▲2# |  |  |  |  |
| 11 |  | 西厂界▲3# |  |  |  |  |
| 12 |  | 北厂界▲4# |  |  |  |  |

- 四、监测结果

1、废气

表4有组织废气监测结果

| 监测点位及时间 | 监测 项目 |  | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准号 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值 |  |  |
| 切割、雕刻、打磨工序排气筒出口（15m） 2019.08.21 | 标干排气量 |  | m3/h | 4785 | 4676 | 4636 | 4699 | / | / |
|  | *颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | 7.4 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | GB31572-2015 ≤20 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.035 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | / | / |
| 切割、雕刻、修边工序排气筒出口（15m） 2019.08.22 | 标干排气量 |  | m3/h | 4745 | 4764 | 4803 | 4771 | / | / |
|  | *颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | 7.3 | 6.8 | 7.3 | 7.1 | GB31572-2015 ≤20 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.035 | 0.032 | 0.035 | 0.034 | / | / |
| 覆膜废气处理设施前进口2019.08.21 | 标干排气量 |  | m3/h | 3291 | 3149 | 3324 | 3255 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 13.4 | 13.5 | 13.2 | 13.4 | / | / |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.044 | 0.043 | 0.044 | 0.043 | / | / |
| 覆膜废气处理设施前进口2019.08.22 | 标干排气量 |  | m3/h | 3268 | 3351 | 3321 | 3313 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 13.7 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | / | / |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | / | / |
| 覆膜废气排气筒出口（15m） 2019.08.21 | 标干排气量 |  | m3/h | 3388 | 3359 | 3414 | 3387 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 3.39 | 3.42 | 3.41 | 3.41 | GB31572-2015 ≤60 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | / | / |
|  |  | 去除效率 | % | 74.0 | 73.0 | 73.5 | 73.5 | DB13/2322-2016 ≥90 | ** |
| 覆膜废气排气筒出口（15m） 2019.08.22 | 标干排气量 |  | m3/h | 3413 | 3359 | 3383 | 3385 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 3.72 | 3.63 | 3.69 | 3.68 | GB31572-2015 ≤60 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | / | / |
|  |  | 去除效率 | % | 71.6 | 72.6 | 72.2 | 72.1 | DB13/2322-2016 ≥90 | ** |
| 备注 | - *颗粒物数据由河北泉皓环境科技有限公司提供。 - **非甲烷总烃去除效率未达到相应标准要求，故加设车间外监控点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表5 无组织废气监测结果

| 监测 时间 | 监测 点位 | 监测 项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准号 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 周界外浓度最高值 | DB13/2322-2016 表2企业边界大气污物浓度限值及表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值GB31572-2015表9企业边界大气污染物浓度限值要求 |  |
| 2019.08.21 | 上风向1# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 1.14 | ≤2.0 | 达标 |
|  | 下风向2# |  | mg/m3 | 1.14 | 1.10 | 1.09 |  |  |  |
| 0 | 下风向3# |  | mg/m3 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |  |  |  |
|  | 下风向4# |  | mg/m3 | 1.13 | 1.12 | 1.14 |  |  |  |
| 2019.08.22 | 上风向1# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 1.16 | ≤2.0 | 达标 |
|  | 下风向2# |  | mg/m3 | 1.12 | 1.14 | 1.11 |  |  |  |
|  | 下风向3# |  | mg/m3 | 1.15 | 1.14 | 1.13 |  |  |  |
|  | 下风向4# |  | mg/m3 | 1.10 | 1.09 | 1.16 |  |  |  |
| 2019.08.21 | 上风向1# | 颗粒物 | mg/m3 | 0.100 | 0.117 | 0.100 | 0.301 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 下风向2# |  | mg/m3 | 0.301 | 0.284 | 0.267 |  |  |  |
| 0 | 下风向3# |  | mg/m3 | 0.284 | 0.301 | 0.251 |  |  |  |
|  | 下风向4# |  | mg/m3 | 0.267 | 0.234 | 0.251 |  |  |  |
| 2019.08.22 | 上风向1# | 颗粒物 | mg/m3 | 0.150 | 0.134 | 0.150 | 0.334 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 下风向2# |  | mg/m3 | 0.334 | 0.317 | 0.284 |  |  |  |
|  | 下风向3# |  | mg/m3 | 0.317 | 0.301 | 0.334 |  |  |  |
|  | 下风向4# |  | mg/m3 | 0.301 | 0.318 | 0.334 |  |  |  |
| 2019.08.21 | 车间外 1点5# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.49 | 1.54 | 1.51 | 1.54 | ≤4.0 | 达标 |
| 2019.08.22 | 车间外 1点5# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.51 | 1.54 | 1.52 | 1.54 | ≤4.0 | 达标 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |

2、噪声

- 表6 厂界噪声监测结果

| 监测 时间 | 监测 点位 | 监测 项目 | 单位 | 监测结果 | 执行标准号 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | GB12348-2008 表1中2类 |  |
| 2019.08.21 | 东厂界1# | Leq | dB(A) | 56.3 | 昼间≤60 | 达标 |
|  | 南厂界2# |  |  | 57.9 |  | 达标 |
|  | 西厂界3# |  |  | 54.6 |  | 达标 |
|  | 北厂界4# |  |  | 54.9 |  | 达标 |
| 2019.08.22 | 东厂界1# | Leq | dB(A) | 55.2 |  | 达标 |
|  | 南厂界2# |  |  | 58.7 |  | 达标 |
|  | 西厂界3# |  |  | 57.4 |  | 达标 |
|  | 北厂界4# |  |  | 55.5 |  | 达标 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |

- 五、监测质量控制情况

- 1、废气监测

- 监测期间该公司运行负荷满足75%以上工况要求，各环保设备运行正常，采样严格按照《固定污染源废气监测技术规范》（HJ/T 397-2007）及《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）中采样位置与采样点位要求进行测定。

- 2、噪声监测

- 监测过程符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求，声级计测量前后均进行了校准，且校准合格时监测数据有效。

- 六、监测结论

受沧县佳洁门板厂委托对项目废气、噪声进行验收检测，检测期间，该项目生产情况正常，生产工况负荷率80%。

（1）废气

项目切割、雕刻、打磨工序排气筒出口颗粒物实测浓度最大值为7.4mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值（颗粒物≤20mg/m3）。

项目覆膜废气排气筒出口非甲烷总烃实测浓度最大值为3.72mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃≤60mg/m3），非甲烷总烃去除效率最小值为71.6%，未满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准（非甲烷总烃去除效率≥90%），故加测车间外一点，车间外一点非甲烷总烃最大值为1.54mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃≤4.0mg/m3）。

项目无组织非甲烷总烃周界外浓度最高值为1.16mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界大气污染浓度限值要求（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）；无组织颗粒物周界外浓度最高值为0.334mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值要求（颗粒物≤1.0mg/m3）。

（2）噪声

项目厂界昼间噪声最大值为58.7dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准（昼间≤60dB(A)）。

此页以下空白

2019.08.21                           2019.08.22

图例：废气监测点  噪声监测点

检测点位示意图

--以下空白--