建设项目竣工环境保护

验收监测表

盈通（检）字HBYT11YS201908-15（1）

项目名称：年产3.6万平方米门板项目

委托单位：沧县佳洁门板厂

监测类别：委托检测

监测单位：河北盈通环境检测技术服务有限公司

二〇一九年九月二日

报告编号：盈通（检）字HBYT11YS201908-15（1）

检测单位：河北盈通环境检测技术服务有限公司

技术负责人：郭小娟

质量负责人：刘思佳

项目负责人：李振东

报告编写：

审    核：

签    发：

检测人员：李振东、秦博、王晶、宋银静、魏新、史雪丽

- 一、概况

| 建设项目名称 | 年产3.6万平方米门板项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 沧县佳洁门板厂 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 | / |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建□ 技改□ 迁建□ （划√） |  |  |  |  |
| 建设地点 | 沧县大官厅乡茶棚村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 设计生产能力 实际生产能力 | 厨柜、门板 年产0.4万平方米厨柜，3.2万平方米门板 年产0.4万平方米厨柜，3.2万平方米门板 |  |  |  |  |
| 行业类别及代码 | C2110木制家具制造 |  |  |  |  |
| 开工日期 | / | 投入使用时间 | / |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 原沧县环境保护局 | 现场监测时间 | 2019.08.21-08.22 |  |  |
| 总投资（万元） | 210 | 环保投资（万元） | 6 | 比例 | 2.86% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》。 2、国家环境保护总局第13号令《建设项目竣工环境保护设施验收管理办法》。 3、《沧县佳洁门板厂年产3.6万平方米门板项目环境影响报告表》2018年4月。 4、原沧县环境保护局关于《沧县佳洁门板厂年产3.6万平方米门板项目环境影响报告表》的审批意见（沧县环评[2018]72号）2018年5月14日。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | - 废气：颗粒物执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及表9中企业边界大气污染物浓度限值要求；有组织非甲烷总烃浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，非甲烷总烃去除效率执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准；无组织非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染浓度限值、表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值。 - 2、噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 |  |  |  |  |

- 采样及样品信息

- 根据本项目特点及周围环境特征，具体采样及样品信息见表1及图1。

表1 采样及样品信息表

| 序号 | 监测类别 | 监测点位名称 | 监测因子 | 监测频次 | 采样现场及样品描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织废气 | 切割、雕刻、打磨工序排气筒出口 | 颗粒物 | 监测2天，每天3次 | 采样头完好，无破损 | / |
| 2 |  | 覆膜废气处理设施前进口 | 非甲烷总烃 | 监测2天，每天3次 | 采气袋完好，无破损 | / |
| 3 |  | 覆膜废气排气筒 出口 | 非甲烷总烃 | 监测2天，每天3次 | 采气袋完好，无破损 | / |
| 4 | 无组织废气 | 参照点○1# | 非甲烷总烃、颗粒物 | 监测2天，每天3次 | 采气袋完好，无破损 滤膜完好，无破损 | / |
| 5 |  | 监控点○2# |  |  |  |  |
| 6 |  | 监控点○3# |  |  |  |  |
| 7 |  | 监控点○4# |  |  |  |  |
| 8 |  | 车间外1点○5# | 非甲烷总烃 | 监测2天，每天3次 | 采气袋完好，无破损 | / |
| 9 | 噪声 | 东厂界▲1# | 噪声 | 监测2天，昼间监测1次 | 生产设备噪声 | / |
| 10 |  | 南厂界▲2# |  |  |  |  |
| 11 |  | 西厂界▲3# |  |  |  |  |
| 12 |  | 北厂界▲4# |  |  |  |  |
| 2019.08.21 2019.08.22 ○为无组织废气监测点 ▲为噪声监测点 图1监测点位示意图 |  |  |  |  |  |  |

三、工艺流程及排污节点图 工艺流程图： 图2 厨柜生产工艺流程及排污节点图 图3 门板生产工艺流程及排污节点图 - 主要污染源、污染物处理措施 该项目运营期对环境产生的污染主要为废气、废水、噪声、固体废物。 表2 主要污染源、污染物处理措施 项目; 治理对象; 污染因子; 环保措施. 废气; 切割、雕刻、打磨工序; 颗粒物; 布袋除尘器+1根15m高排气筒. 无组织排放. 覆膜工序; 非甲烷总烃; 光氧催化装置+1根15m高排气筒. 无组织排放. 封边工序; 非甲烷总烃; 无组织排放. 废水; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷; 经化粪池处理后回用于厂区抑尘及绿化. 噪声; 生产设备; 噪声; 隔声减振、距离衰减. 固废; 员工生活; 生活垃圾; 委托环卫部门处置. 切割、打孔、雕刻工序; 边角料; 收集后外售. 封边工序; 废封边条. 布袋除尘器; 粉尘. 包装; 废胶桶; 原供应商回收.

五、监测结果

- 废气

# 表3 有组织废气监测结果

| 监测点位及时间 | 监测 项目 |  | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准号 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值 |  |  |
| 切割、雕刻、打磨工序排气筒出口（15m） 2019.08.21 | 标干排气量 |  | m3/h | 4785 | 4676 | 4636 | 4699 | / | / |
|  | *颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | 7.4 | 7.0 | 7.2 | 7.2 | GB31572-2015 ≤20 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.035 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | / | / |
| 切割、雕刻、修边工序排气筒出口（15m） 2019.08.22 | 标干排气量 |  | m3/h | 4745 | 4764 | 4803 | 4771 | / | / |
|  | *颗粒物 | 实测浓度 | mg/m3 | 7.3 | 6.8 | 7.3 | 7.1 | GB31572-2015 ≤20 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.035 | 0.032 | 0.035 | 0.034 | / | / |
| 覆膜废气处理设施前进口2019.08.21 | 标干排气量 |  | m3/h | 3291 | 3149 | 3324 | 3255 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 13.4 | 13.5 | 13.2 | 13.4 | / | / |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.044 | 0.043 | 0.044 | 0.043 | / | / |
| 覆膜废气处理设施前进口2019.08.22 | 标干排气量 |  | m3/h | 3268 | 3351 | 3321 | 3313 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 13.7 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | / | / |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | / | / |

（续）表3 有组织废气监测结果

| 监测点位及时间 | 监测 项目 |  | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准号 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 均值 |  |  |
| 覆膜废气排气筒出口（15m） 2019.08.21 | 标干排气量 |  | m3/h | 3388 | 3359 | 3414 | 3387 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 3.39 | 3.42 | 3.41 | 3.41 | GB31572-2015 ≤60 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | / | / |
|  |  | 去除效率 | % | 74.0 | 73.0 | 73.5 | 73.5 | DB13/2322-2016 ≥90 | ** |
| 覆膜废气排气筒出口（15m） 2019.08.22 | 标干排气量 |  | m3/h | 3413 | 3359 | 3383 | 3385 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 3.72 | 3.63 | 3.69 | 3.68 | GB31572-2015 ≤60 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | / | / |
|  |  | 去除效率 | % | 71.6 | 72.6 | 72.2 | 72.1 | DB13/2322-2016 ≥90 | ** |
| 全厂 排放 总量 | 运行时间 |  | h/a | 切割、雕刻、打磨工序2400，覆膜工序800 |  |  |  |  |  |
|  | 排气量 |  | 万m3/a | 1407.28 |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  | t/a | 0.081 |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | t/a | 0.010 |  |  |  |  |  |
| 备注 | - *颗粒物数据由河北泉皓环境科技有限公司提供。 - **非甲烷总烃去除效率未达到相应标准要求，故加设车间外监控点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 表4 无组织废气监测结果

| 监测时间 | 监测 点位 | 监测 项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准号 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 周界外浓度最高值 | DB13/2322-2016 表2企业边界大气污物浓度限值及表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值GB31572-2015表9企业边界大气污染物浓度限值要求 |  |
| 2019.08.21 | 上风向1# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.93 | 0.95 | 0.94 | 1.14 | ≤2.0 | 达标 |
|  | 下风向2# |  | mg/m3 | 1.14 | 1.10 | 1.09 |  |  |  |
| 0 | 下风向3# |  | mg/m3 | 1.12 | 1.11 | 1.10 |  |  |  |
|  | 下风向4# |  | mg/m3 | 1.13 | 1.12 | 1.14 |  |  |  |
| 2019.08.22 | 上风向1# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.94 | 0.95 | 0.96 | 1.16 | ≤2.0 | 达标 |
|  | 下风向2# |  | mg/m3 | 1.12 | 1.14 | 1.11 |  |  |  |
|  | 下风向3# |  | mg/m3 | 1.15 | 1.14 | 1.13 |  |  |  |
|  | 下风向4# |  | mg/m3 | 1.10 | 1.09 | 1.16 |  |  |  |
| 2019.08.21 | 上风向1# | 颗粒物 | mg/m3 | 0.100 | 0.117 | 0.100 | 0.301 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 下风向2# |  | mg/m3 | 0.301 | 0.284 | 0.267 |  |  |  |
| 0 | 下风向3# |  | mg/m3 | 0.284 | 0.301 | 0.251 |  |  |  |
|  | 下风向4# |  | mg/m3 | 0.267 | 0.234 | 0.251 |  |  |  |
| 2019.08.22 | 上风向1# | 颗粒物 | mg/m3 | 0.150 | 0.134 | 0.150 | 0.334 | ≤1.0 | 达标 |
|  | 下风向2# |  | mg/m3 | 0.334 | 0.317 | 0.284 |  |  |  |
|  | 下风向3# |  | mg/m3 | 0.317 | 0.301 | 0.334 |  |  |  |
|  | 下风向4# |  | mg/m3 | 0.301 | 0.318 | 0.334 |  |  |  |
| 2019.08.21 | 车间外 1点5# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.49 | 1.54 | 1.51 | 1.54 | ≤4.0 | 达标 |
| 2019.08.22 | 车间外 1点5# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 1.51 | 1.54 | 1.52 | 1.54 | ≤4.0 | 达标 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 噪声

表5 厂界噪声监测结果

| 监测 时间 | 监测 点位 | 监测 项目 | 单位 | 监测结果 | 执行标准号 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 昼间 | GB12348-2008 表1中2类 |  |
| 2019.08.21 | 东厂界1# | Leq | dB(A) | 56.3 | 昼间≤60 | 达标 |
|  | 南厂界2# |  |  | 57.9 |  | 达标 |
|  | 西厂界3# |  |  | 54.6 |  | 达标 |
|  | 北厂界4# |  |  | 54.9 |  | 达标 |
| 2019.08.22 | 东厂界1# | Leq | dB(A) | 55.2 |  | 达标 |
|  | 南厂界2# |  |  | 58.7 |  | 达标 |
|  | 西厂界3# |  |  | 57.4 |  | 达标 |
|  | 北厂界4# |  |  | 55.5 |  | 达标 |
| 备注 | / |  |  |  |  |  |

此页以下空白

六、环保检查结果

废水： 项目无生产废水产生，主要为生活污水，经化粪池收集，回用于厂区抑尘及绿化，不外排，不会对周边水环境造成较大影响。 废气： 本项目有组织废气主要为板材切割、雕刻、打磨工序产生的粉尘、覆膜工序产生的非甲烷总烃。粉尘经集气罩收集后再经布袋除尘器处理，最后由1根15m高排气筒排放；非甲烷总烃经真空气泵收集后引至光氧催化装置，处理后的废气通过1根15m高排气筒排放。无组织废气主要为切割、雕刻、打磨工序产生的颗粒物、封边、覆膜工序产生的非甲烷总烃，车间无组织排放。 厂界噪声： 项目噪声主要是生产设备噪声，采用低噪声设备，并对产噪设备进行基础减振，合理布局等措降噪，不会对声环境质量产生明显影响。 固体废物： 本项目产生的固体废物主要为生活垃圾，切割、打孔及雕刻工序产生的边角料，封边工序产生的废封边条，粉尘及废胶桶。其中，生活垃圾交由环卫部门处理；粉尘、边角料及废封边条收集后外售；废胶桶交由原供应商回收。 绿化、生态恢复措施及恢复情况： 部分绿化。 环保管理制度： 有。 存在的问题： 无。 其他： 无。

七、验收监测结论

受沧县佳洁门板厂委托对项目废气、噪声进行验收检测，检测期间，该项目生产情况正常，生产工况负荷率80%。 1、废气 本项目切割、雕刻、打磨工序排气筒出口颗粒物实测浓度最大值为7.4mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值（颗粒物≤20mg/m3）。 覆膜废气排气筒出口非甲烷总烃实测浓度最大值为3.72mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值（非甲烷总烃≤60mg/m3），非甲烷总烃去除效率最小值为71.6%，未满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准（非甲烷总烃去除效率≥90%），故加测车间外一点，车间外一点非甲烷总烃最大值为1.54mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃≤4.0mg/m3）。 本项目无组织非甲烷总烃周界外浓度最高值为1.16mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业边界大气污染浓度限值要求（非甲烷总烃≤2.0mg/m3）；无组织颗粒物周界外浓度最高值为0.334mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值要求（颗粒物≤1.0mg/m3）。 - 2、噪声 - 项目厂界昼间噪声最大值为58.7dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准（昼间≤60dB(A)）。 3、总量排放 - 本项目实际污染物排放总量：颗粒物：0.081 t/a，非甲烷总烃：0.010t/a。 - 环境影响报告表审批意见总量控制指标：COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a。

- 八、项目环境保护“三同时”验收一览表

| 项目 | 治理对象 | 污染因子 | 环保措施 | 验收指标 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 切割、雕刻、打磨工序 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15m高排气筒 | 颗粒物≤20mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 | 落实 |
|  |  |  | 无组织排放 | 颗粒物≤1.0mg/m3 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9中企业边界大气污染物浓度限值要求 | 落实 |
|  | 覆膜工序 | 非甲烷总烃 | 光氧催化装置+15m高排气筒 | 非甲烷总烃≤60mg/m3， 去除效率≥90% | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业标准 | 落实 |
|  |  |  | 无组织排放 | 非甲烷总烃≤2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染浓度限值要求 | 落实 |
|  | 封边工序 | 非甲烷总烃 | 无组织排放 |  |  |  |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、 氨氮、总磷 | 经化粪池处理后回用于厂区抑尘及绿化 | / | / | 落实 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 隔声减振、距离衰减 | 昼间≤60dB(A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准 | 落实 |
| 固废 | 员工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门处置 | 全部合理处置 |  | 落实 |
|  | 切割、打孔、雕刻工序 | 边角料 | 外售处置 |  |  |  |
|  | 封边工序 | 废封边条 |  |  |  |  |
|  | 废气处理 | 粉尘 |  |  |  |  |
|  | 包装 | 废胶桶 | 原供应商回收 |  |  |  |

- 附表1 监测依据及仪器信息

| 序号 | 监测类别 | 监测项目 |  | 分析方法及国标代号 | 监测仪器名称 | 仪器编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法》HJ836-2017 | 自动烟尘（气）测试仪TW-3200 | 固YC11085 | 1.0 mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 电子天平 | / |  |
| 2 |  |  | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017 | 采气袋 | / | 0.07 mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 自动烟尘（气）测试仪TW-3200 | 固YC11085 |  |
|  |  |  |  |  | 福立气相色谱仪GC9790Ⅱ | 固QX20601 |  |
| 3 |  | 无组织 | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995 | 轻便三杯风向风速表DEM6 | 固FX11098 | 0.001 mg/m3 |
|  |  |  |  |  | 空盒气压表DYM3 | 固KH11029 |  |
|  |  |  |  |  | 大气/TSP综合采样器TW-2200 | 固DQ11086 |  |
|  |  |  |  |  | 大气/TSP综合采样器TW-2200 | 固DQ11087 |  |
|  |  |  |  |  | 大气/TSP综合采样器TW-2200 | 固DQ11088 |  |
|  |  |  |  |  | 大气/TSP综合采样器TW-2200 | 固DQ11089 |  |
|  |  |  |  |  | 恒温恒湿箱 HWS-150BX | 固HW21312 |  |
|  |  |  |  |  | 电子天平FA1004 | 固TP21311 |  |
| 4 |  |  | 非甲烷总烃 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）（增补版）6.1.5.1气相色谱法 | 采气袋 | / | 0.2ng |
|  |  |  |  |  | 福立气相色谱仪GC9790Ⅱ | 固QX21503 |  |
| 5 | 噪声 | 厂界噪声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | 多功能声级计AWA5688 | 固SJ11090 | / |
|  |  |  |  |  | 声校准器AWA6221B | 固SJ11073 |  |

验收项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收类别 |  | 验收表 |  |  |  |  |  |  | 审批经办人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  |  |  |  |  | 年产3.6万平方米门板项目 |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  | 沧县大官厅乡茶棚村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 沧县佳洁门板厂 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  | 061000 |  |  | 电话 |  |  | 15132701988 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  |  |  | C2110木制家具制造 |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  |  |  | 新建：√ 扩建：技术改造： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  |  |  | 年产0.4万平方米厨柜，3.2万平方米门板 |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  |  |  | 年产0.4万平方米厨柜，3.2万平方米门板 |  |  |  |  |  | 投入试运行时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告书（表）审批部门 |  |  |  |  |  | 原沧县环境保护局 |  |  |  |  |  | 文号 |  | 沧县环评[2018]72号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  | 2018.5.14 |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  |  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告书（表）编制单位 |  |  |  |  |  | 江苏苏辰环保科技有限公司 |  |  |  |  |  | 投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 比例% |  |  |  | 2.86 |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 比例% |  |  |  | 2.86 |  |
| 新增废水处理设施能力（t/d） |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力（Nm3/h） |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时间（h/a） |  |  |  |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |
| 污染控制指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制项目 |  | 原有排放量（1） |  |  | 新建部分产生量（2） |  | 新建部分处理削减量（3） |  |  | 以新带老削减量（4） | 排放增减量（5） |  | 排放总量（6） |  | 允许排放量（7） |  |  | 区域削减量（8） |  |  | 处理前浓度（9） |  |  |  | 实际排放浓度（10） |  |  | 允许排放浓度（11） |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.081 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.4 |  |  | 20 |
| 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.010 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.72 |  |  | 60 |
| 甲醛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 酚类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固废 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：废气量×104标米3/年；废水、固废量：万吨/年；其他项目均为：吨/年；废水污染物浓度：毫克/升；废气污染物浓度：毫克/立方米。

注：此表由监测站或调查单位填写附在监测或调查报告最后一页。此表最后一格为该项目物征污染物。其中：（5）=（2）-（3）-（4）；（6）=（2）-（3）+（1）-（4）。