检 测 报 告

TEST REPORT

ZHJC( 2019 )第08043号

项目名称：沧州华奥塑料制品有限公司年产1000

万个塑料滴管项目               测

检测类别：            验收检测           测

委托单位：    沧州华奥塑料制品有限公司   测

河北智汇环境监测技术服务有限公司

2019年09月04日

声    明

- 本报告仅对本次检验检测结果负责，如由委托单位自行采样送检样品，只对收到样品负责。

- 本报告无编制、审核、批准人签字无效。

- 本报告涂改无效。

- 未经本公司书面批准，不得复制（全文复制除外）本报告。

- 对本报告若有异议，应于收到之日起十五日内向本公司提出，逾期不予办理。

- 本报告无本公司检验检测专用章、CMA章、骑缝章无效。

单位名称：河北智汇环境监测技术服务有限公司

邮编：061000

电话：0317-5500300

传真：0317-5500300

单位地址：河北省沧州市高新区青海大道中路小微企业创业园79#厂房二楼西侧

- 基本信息

| 委托单位 | 沧州华奥塑料制品有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址 | 河北省沧州市沧县杜生镇王会头村北 |  |  |
| 受检项目 | 沧州华奥塑料制品有限公司年产1000万个塑料滴管项目 |  |  |
| 受检单位地址 | 河北省沧州市沧县杜生镇王会头村北 |  |  |
| 检测性质 | 验收检测 |  |  |
| 检测类别 | 废气、噪声 | 检测工况 | 80% |
| 采样时间 | 2019.08.25~2019.08.26 | 分析时间 | 2019.08.25~2019.08.27 |
| 采样人员 | 曹志海、张清 |  |  |

二、检测信息

| 序号 | 检测类别 | 检测点位 | 检测因子 | 检测频次 | 处理设施 | 样品描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有组织 废气 | 挤出工序排气筒进口、出口各设置1个检测点 | 非甲烷总烃 | 每天检测3次，检测2天 | 集气罩+光氧净化设备+活性炭吸附装置+15m高排气筒 | 采气袋均完好无破损 |
| 2 | 无组织 废气 | 排放源厂界外下风向设置3个检测点 | 非甲烷总烃 | 每天检测4次，检测2天 | — | 采气袋均完好无破损 |
| 3 |  | 车间边界设置1个检测点 | 非甲烷总烃 | 每天检测4次 检测2天 | — | 采气袋均完好无破损 |
| 4 | 噪声 | 厂界四周各设置1个检测点 | 厂界噪声 | 每天昼间检测1次，检测2天 | — | — |
| 5 |  | 敏感点设置1个检测点 | 厂界噪声 | 每天昼间检测1次，检测2天 | — | — |

三、检测依据

| 项目类别 | 项目名称 | 检测依据 | 检出限 | 分析仪器 | 检测人员 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷 总烃 | 《固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法》 HJ 38-2017 | 0.07mg/m3 | ZR3260 自动烟尘烟气综合测试仪 （CY-14） GC9790II气相色谱仪（SY-02） | 丁雪君、黄少朋 |
|  |  | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017 |  |  |  |
| 噪声 | 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 | — | AWA5688 多功能声级计（CY-01） AWA6221B 声校准器（CY-03） | 曹志海、张清 |
|  | 环境噪声 | 《声环境质量标准》 GB 3096-2008 | — | AWA5688 多功能声级计（CY-01） AWA6221B 声校准器（CY-03） | 曹志海、张清 |

四、检测点位示意图

五、检测结果

表1  固定污染源废气检测结果

| 检测点位及日期 | 检测项目 | 单位 | 检测频次及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |
| 挤出工序排气筒进口 2019.08.25 | 标干流量 | m3/h | 4053 | 3826 | 3947 | 4053 |
|  | 烟气温度 | ℃ | 28.6 | 29.5 | 30.0 | 30.0 |
|  | 平均流速 | m/s | 17.9 | 17.1 | 17.7 | 17.9 |
|  | 烟气动压 | Pa | 275 | 248 | 266 | 275 |
|  | 烟气静压 | kPa | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
|  | 烟气全压 | kPa | 0.30 | 0.27 | 0.29 | 0.30 |
|  | 非甲烷总烃浓度 | mg/m3 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.6 |
|  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.055 | 0.052 | 0.053 | 0.055 |
| 挤出工序排气筒出口 （15m） 2019.08.25 | 标干流量 | m3/h | 3965 | 4431 | 4539 | 4539 |
|  | 烟气温度 | ℃ | 30 | 31 | 32 | 32 |
|  | 平均流速 | m/s | 9.9 | 11.2 | 11.5 | 11.5 |
|  | 烟气动压 | Pa | 84 | 106 | 112 | 112 |
|  | 烟气静压 | kPa | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
|  | 烟气全压 | kPa | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 |
|  | 非甲烷总烃浓度 | mg/m3 | 5.49 | 5.31 | 5.32 | 5.49 |
|  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.024 |
|  | 非甲烷总烃去除效率 | % | 56.5 |  |  |  |

续表1  固定污染源废气检测结果

| 检测点位及日期 | 检测项目 | 单位 | 检测频次及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |
| 挤出工序排气筒进口 2019.08.26 | 标干流量 | m3/h | 4137 | 4194 | 3871 | 4194 |
|  | 烟气温度 | ℃ | 28.6 | 29.1 | 29.2 | 29.2 |
|  | 平均流速 | m/s | 18.3 | 18.6 | 17.2 | 17.2 |
|  | 烟气动压 | Pa | 287 | 297 | 254 | 297 |
|  | 烟气静压 | kPa | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.09 |
|  | 烟气全压 | kPa | 0.27 | 0.30 | 0.23 | 0.30 |
|  | 非甲烷总烃浓度 | mg/m3 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.8 |
|  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.060 | 0.062 | 0.057 | 0.062 |
| 挤出工序排气筒出口 （15m） 2019.08.26 | 标干流量 | m3/h | 3793 | 4265 | 4248 | 4265 |
|  | 烟气温度 | ℃ | 31.1 | 30.9 | 31.6 | 31.6 |
|  | 平均流速 | m/s | 9.5 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
|  | 烟气动压 | Pa | 78 | 98 | 97 | 97 |
|  | 烟气静压 | kPa | 0.17 | 0.03 | 0.01 | 0.17 |
|  | 烟气全压 | kPa | 0.22 | 0.10 | 0.08 | 0.22 |
|  | 非甲烷总烃浓度 | mg/m3 | 5.58 | 5.51 | 5.36 | 5.58 |
|  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.021 | 0.024 | 0.023 | 0.024 |
|  | 非甲烷总烃去除效率 | % | 62.4 |  |  |  |

表2  无组织废气检测结果（单位：mg/m3）

| 检测时间、点位及项目 |  | 检测频次及结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 最大值 |
| 下风向1# 2019.08.25 | 非甲烷总烃 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.75 | 0.78 |
| 下风向2# 2019.08.25 | 非甲烷总烃 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.78 |
| 下风向3# 2019.08.25 | 非甲烷总烃 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.78 | 0.78 |
| 车间边界4# 2019.08.25 | 非甲烷总烃 | 1.15 | 1.12 | 1.18 | 1.15 | 1.18 |
| 下风向1# 2019.08.26 | 非甲烷总烃 | 0.82 | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 0.82 |
| 下风向2# 2019.08.26 | 非甲烷总烃 | 0.76 | 0.84 | 0.80 | 0.75 | 0.84 |
| 下风向3# 2019.08.26 | 非甲烷总烃 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.78 |
| 车间边界4# 2019.08.26 | 非甲烷总烃 | 1.23 | 1.13 | 1.20 | 1.18 | 1.23 |

表3  厂界噪声检测结果（单位：dB(A)）

| 检测时间及点位 |  |  | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019.08.25 | 10:21 | 1#（东侧） | 53.1 |
| 2019.08.25 | 10:26 | 2#（南侧） | 54.0 |
| 2019.08.25 | 10:31 | 3#（西侧） | 50.9 |
| 2019.08.25 | 10:37 | 4#（北侧） | 50.7 |
| 2019.08.25 | 10:44 | 5#（敏感点） | 44.1 |
| 2019.08.26 | 10:17 | 1#（东侧） | 52.8 |
| 2019.08.26 | 10:21 | 2#（南侧） | 50.9 |
| 2019.08.26 | 10:25 | 3#（西侧） | 50.7 |
| 2019.08.26 | 10:32 | 4#（北侧） | 54.2 |
| 2019.08.26 | 10:41 | 5#（敏感点） | 45.7 |
| 气象条件 | 2019.08.25 |  | 昼间：天气晴，风速1.9m/s |
|  | 2019.08.26 |  | 昼间：天气晴，风速2.9m/s |

评价：本报告不做评价。

* * * * 报 告 结 束 * * * *

编制：                 审核：                 签发：

日期：                 日期：                 日期：

附 页

1.环境空气检测参数

| 检测时间及项目 |  | 气温（℃） | 气压（kPa） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.08.25 | 08:00 | 22.3 | 101.2 | 西南 | 2.0 |
|  | 09:00 | 24.9 | 100.6 | 西南 | 1.8 |
|  | 10:00 | 28.1 | 100.1 | 西南 | 1.9 |
|  | 11:00 | 28.5 | 99.8 | 西南 | 2.1 |
| 2019.08.26 | 08:00 | 24.3 | 101.3 | 西北 | 3.1 |
|  | 09:00 | 25.9 | 101.2 | 西北 | 3.0 |
|  | 10:00 | 27.3 | 101.2 | 西北 | 2.6 |
|  | 11:00 | 27.8 | 101.0 | 西北 | 2.9 |

（本页以下空白）