沧州华奥塑料制品有限公司年产

1000万个塑料滴管项目

竣工环境保护验收报告

建设单位：沧州华奥塑料制品有限公司

编制单位：沧州华奥塑料制品有限公司

2019年9月

目录

前言	1

1验收编制依据	2

1.1法律、法规	2

1.2 验收技术规范	2

1.3 工程技术文件及批复文件	3

2工程概况	5

2.1项目基本情况	5

2.2 建设内容	5

2.3 工艺流程	6

2.4劳动定员及工作制度	7

2.5 公用工程	7

2.6 环评审批情况	7

2.7项目投资	7

2.8 项目情况说明	8

2.9环境保护“三同时”落实情况	8

2.10 验收范围及内容	8

3 主要污染源及治理措施	8

3.1施工期主要污染源及治理措施	8

3.2运行期主要污染源及治理措施	9

4 环评主要结论及环评批复要求	11

4.1建设项目环评报告书的主要结论与建议	11

4.2 审批部门审批意见	13

4.3 审批意见落实情况	13

5 验收评价标准	14

5.1 污染物排放标准	14

5.2总量控制指标	14

6 质量保障措施和检测分析方法	14

6.1 质量保障体系	15

6.2 检测分析方法	15

7验收检测结果及分析	17

7.1 检测结果	17

7.2 检测结果分析	18

7.3 总量控制要求	19

8 环境管理检查	20

8.1 环保管理机构	20

8.2 施工期环境管理	20

8.3 运行期环境管理	20

8.4 社会环境影响情况调查	20

8.5环境管理情况分析	20

9结论和建议	20

9.1验收主要结论	20

9.2 建议	21

附图

1、本项目所在地理位置示意图；

2、本项目厂区周围环境概况示意图；

3、厂区平面布置图。

附件

1、环评审批意见；

2、营业执照。

前言

沧州华奥塑料制品有限公司位于河北省沧州市沧县杜生镇王会头村，公司投资400万元建设塑料年产1000万个塑料滴管项目。河北星之光环境科技有限公司于2019年06月编制完成了《沧州华奥塑料制品有限公司年产1000万个塑料滴管项目环境影响报告表》，并于2019年07月24日通过了沧县环境保护局审批（沧县环评【2019】104号）。于2019年09月04号委托河北智汇环境监测技术服务有限公司的做的验收检测报告编写ZHJC(2019)第08043号。排污许可证有限期2019年08月19号到2020年12月31号，排污证编号：PWX-130921-0688-19。

沧州华奥塑料制品有限公司年产1000万个塑料滴管项目现已建设完成并进入调试阶段。根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）的有关规定，受沧州华奥塑料制品有限公司的委托，河北智汇环境监测技术服务有限公司于2019年08月25日至26日对项目污染物排放情况进行了环保验收监测。沧州华奥塑料制品有限公司依据监测结果编制了项目竣工环保验收报告。

1验收编制依据

1.1法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，（2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，（2016年9月1日起施行）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，（2016年1月1日施行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，（1997年3月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，（2015年4月1日起施行）；

（7）《建设项目环境保护管理条例》，（2017年10月1日起施行）；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行）；

（9）《河北省环境保护条例》，（2005年5月1日起施行）。

1.2 验收技术规范

（1）《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2008）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ/T 2.3-93）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

（7）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

（8）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；

（9）《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）；

（10）《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）；

（11）《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；

（12）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）；

（13）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单；

（14）《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》（环境保护部）；

（15）《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》（河北省环境保护厅）；

（16）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部）。

1.3 工程技术文件及批复文件

（1）《沧州华奥塑料制品有限公司年产1000万个塑料滴管项目环境影响报告表》（河北星之光环境科技有限公司，2019年06月）；

（2）沧县环境保护局关于《沧州华奥塑料制品有限公司年产1000万个塑料滴管项目环境影响报告表》的批复，沧县环评【2019】104号（2019年07月24日）。

2工程概况

2.1项目基本情况

2.1.1基本情况

项目基本情况介绍见下表2-1。

表2-1 项目基本情况

| 项目名称 | 沧州华奥塑料制品有限公司年产1000万个塑料滴管项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 沧州华奥塑料制品有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 张夫赞 |  | 联系人 |  | 李国兴 |  |  |
| 通信地址 | 河北省沧州市沧县杜生镇王会头村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13084520106 |  | 邮编 |  | 061000 |  |  |
| 项目性质 | 新建 |  | 行业类别 |  | 塑料零件及其他塑料制品制造 C2929 |  |  |
| 建设地点 | 河北省沧州市沧县杜生镇王会头村 |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 400 | 环保投资 （万元） |  | 20 |  | 环保投资占总投资比例（%） | 5% |

2.1.2地理位置及周边情况

项目位于河北省沧州市沧县杜生镇王会头村，厂址中心坐标为东经116.576767°，北纬38.382907°，项目西侧隔道路为废品收购站，北侧、南侧为空地，东侧为沧州利健塑业有限公司。项目所在地理位置图见附图1，项目周边关系图见附图2。

2.1.3厂区平面布置

项目位于沧县杜生镇王会头村，厂区大门位于厂区西侧位置，北侧为生产车间和成品库，东西两侧为分装车间，厂区南侧为办公室。项目平面布置图见附图3。

2.2 建设内容

2.2.1生产规模及产品方案

年生产塑料滴管1000万个。

2.2.2 主要原辅材料

原辅材料及能源消耗表见表2-2。

表2-2    原辅材料及能源消耗表

| 序号 | 名称 | 单位 | 消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PE | t/a | 60 |
| 2 | 新鲜水 | M3/a | 168 |
| 3 | 电 | 万kw.h/a | 25 |

2.2.3工程组成内容

具体建设情况见表2-3。

表2-3  项目建设内容一览表

| 项目 | 名称 | 规模 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间 | 建筑面积180m2 |
|  | 粉碎车间 | 建筑面积70m2 |
|  | 分装车间 | 两座，建筑面积均为50m2 |
| 储运工程 | 原料库 | 建筑面积40m2 |
|  | 成品库 | 建筑面积80m2 |
| 辅助工程 | 办公室 | 建筑面积3900m2 |
|  | 气泵房 | 建筑面积20m2 |
|  | 危废间 | 建筑面积5m2 |
| 公用工程 | 供电 | 当地电网提供 |
|  | 供水 | 当地自来水管网提供 |
| 环保工程 | 废气 | 经集气罩+光催化氧化净化装置+活性炭吸附装置15m排气筒。 |
|  | 废水 | 设备循环冷却水循环使用，不外排。 生活废水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。 |
|  | 固废 | 边角料、不合格品破碎后回用于生产；废活性炭暂存于厂区危废间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾送环卫部门指定地点处理。 |
|  | 噪声 | 基础减震、厂房隔声 |

2.2.4 生产设备

项目设备一览表见表2-4。

表2-4设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挤出机（半自动） | / | 台 | 2 |
| 2 | 挤出机（全自动） | / | 台 | 5 |
| 3 | 粉料机 | / | 台 | 2 |
| 4 | 空压机 | / | 台 | 2 |
| 5 | 冷却塔 | / | 台 | 1 |

2.3 工艺流程

（1）生产工艺流程图

2-1生产工艺流程及排污节点图

2.4劳动定员及工作制度

劳动定员及工作时制：项目劳动定员18名员工，年工作时间300天，每天一般工作制，每班工作8小时。

2.5 公用工程

2.5.1 给排水

给水：本项目用水有当地自来水管网提供，项目用水主要包括冷却系统补水及生活用水，能够满足本项目需求。

排水：项目废水主要为职工生活污水，设备循环冷却水循环使用，不外排。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。

项目水平衡图见图2-2

图2-2 建设项目水平衡图 单位m3/a

2.5.2 供电

本项目用电由当地电网提供，能够满足项目用电需求。

2.5.3 供热及制冷

项目生产用热采用电加热，冬季夏季供暖、制冷由空调供应。

2.6 环评审批情况

河北星之光环境科技有限公司受沧州华奥塑料制品有限公司委托，2019年06月编制完成了《沧州华奥塑料制品有限公司年产1000万个塑料滴管项目环境影响报告表》，该项目环评报告于20197年07月24日通过沧县环境保护局审批，批复文号为沧县环评【2019】104号。

2.7项目投资

项目投资总概算为400万元，其中环境保护投资总概算20万元，占投资总概算的5%；实际总投资400万元，其中环境保护投资20万元，占实际总投资5%。

2.8 项目情况说明

经现场调查和与建设单位核实，该项目内容均与环评基本一致。

2.9环境保护“三同时”落实情况

本项目环评及批复阶段要求建设内容“三同时”情况落实见表 。

表环境保护“三同时”落实情况

| 项目 | 污染源 | 环保设施/措施 | 验收指标 | 验收标准 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 集气罩+光催化氧化净化装置 活性炭吸附装置+1根15m排气筒高空排放 | 最高允许排放浓度：60mg/m3, 最低去除效率：90% | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工标准限值 | 已落实 |
|  |  |  | 企业周界外浓度最高点无组织监控浓度限值2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业标准限值《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值 | 已落实 |
|  |  |  | 厂房外设置监控点监控点处1h平均浓度值：6.0mg/m3 监控点处任意一次浓度值：2.0mg/m3 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值 | 已落实 |
| 废水 | 生活污水 | 排入防渗旱厕 | — | — | 已落实 |
| 噪声 | 噪声 | 基础减震、厂房隔声 | 昼间60dB(A) 夜间50dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 敏感点执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准 | 已落实 |

2.10 验收范围及内容

该项目位于沧县杜生镇王会头村，项目占地面积为1286.5m2，辅助工程为办公室，气泵房，危废间，总建筑面积415m2。其中包括主体工程车间共765m2，辅助工程办公用房共120m2。公用工程建有供水、供电、供热（暖）等。环保设施工程为废气处理、废水处理、降噪措施等。

①废气──工程外排废气情况，为具体检测内容。

②噪声──工程厂界噪声，为具体检测内容。

③工程环评及环评审批意见落实情况、环保设施的建设运行情况、环保机构及规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。

3 主要污染源及治理措施

3.1施工期主要污染源及治理措施

本项目利用闲置厂房进行生产，主要环境污染物为设备安装时产生的噪声，影响时间短，随着设备安装完成而消除。

3.2运行期主要污染源及治理措施

3.2.1废水

### 项目废水主要为职工生活污水，设备循环冷却水循环使用，不外排。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。

3.2.2废气

本项目产生的废气主要为挤出过程产生的有机废气，主要污染物为非甲烷总烃。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工标准限值以及表2中其他企业标准限值以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。

光氧净化装置及排气筒现场照片如下图3-1所示。

图3-1  光氧净化装置及排气筒现场照片

项目运营期的噪声源主要为生产设备等产生的噪声，本项目通过采用主要生产设备设置减振垫，并对车间厂房、门窗采用隔声材料进行处理。在采取以上措施处理后，噪声经墙体隔声、距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

3.2.4固体废物

项目主要固体废物为边角料、不合格品、废活性炭、生活垃圾。边角料、不合格品破碎后回用于生产；废活性炭暂存于厂区危废间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾送环卫部门指定地点处理。

4 环评主要结论及环评批复要求

4.1建设项目环评报告表的主要结论

（一）建设项目情况概述

（1）项目概况

项目名称：沧州华奥塑料制品有限公司年产1000万个塑料滴管项目

建设性质：新建

工程投资：总投资400万元，其中环保投资20万元，环保投资比例为5%。

劳动定员：18人

工作时制：年工作300天，每天1班，每班8小时工作制

（2）项目选址

项目位于河北省沧州市沧县杜生镇王会头村，厂址中心坐标为东经116.576767°，北纬38.382907°，项目西侧隔道路为废品收购站，北侧、南侧为空地，东侧为沧州利健塑业有限公司。建设项目评价范围内没有自然保护区、风景名胜区和文物古迹保护单位。

（3）主要产品规模

年产1000万个塑料滴管。

（4）建设内容

根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）国家发展和改革委员会2013年第21号令，拟建项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类生产项目内，也不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中的限制类和淘汰类项目。符合国家和地方产业政策要求。

（5）项目衔接

本项目用水有当地自来水管网提供，项目用水主要包括冷却系统补水及生活用水，能够满足本项目需求。项目废水主要为职工生活污水，设备循环冷却水循环使用，不外排。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。

本项目用电由当地电网提供，能够满足项目用电需求。

（二）环境质量现状

本项目所在区域环境空气质量良好，能够达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准。

区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（三）可行性分析结论

（1）项目选址可行性结论

项目选址于项目位于沧县杜生镇王会头村，本项目为现有场地及厂房进行新建，用地符合要求；项目产生的废气、噪声均达标排放，废水、固废得到合理处置，对周围环境影响较小。经分析项目的选址是可行的。

（2）营运期环保措施可行性分析

废气

项目废气为挤出工序产生的废气，主要污染物为非甲烷总烃，废气经集气罩收集后引入光催化氧化净化装置后经活性炭吸附经1根15m排气筒高空排放。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工标准限值以及表2中其他企业标准限值以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，对周围空气环境影响较小，处理措施可行。

废水

项目废水主要为职工生活污水，设备循环冷却水循环使用，不外排。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，不外排。

噪声

项目运营期的噪声源主要为生产设备等产生的噪声，本项目通过采用主要生产设备设置减振垫，并对车间厂房、门窗采用隔声材料进行处理。在采取以上措施处理后，噪声经墙体隔声、距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。对周围环境影响较小，措施可行。

固废

项目主要固体废物为边角料、不合格品、废活性炭、生活垃圾。边角料、不合格品破碎后回用于生产；废活性炭暂存于厂区危废间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾送环卫部门指定地点处理。

（四）大气环境防护距离及卫生防护距离

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中大气环境防护距离的相关规定计算得，无超标点，无需设置大气环境防护距离。

按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）规定确定本项目的卫生防护距离为50m。

（五）结论

综上分析，符合区域规划，项目选址合理；项目建设符合国家产业政策；污染物治理措施有效，外排污染物均可达标排放，对周围环境的影响较小。从环保角度分析，本次评价项目的建设是可行的。

4.2 审批部门审批意见

河北星之光环境科技有限公司受沧州华奥塑料制品有限公司委托，2019年06月编制完成了《沧州华奥塑料制品有限公司年产1000万个塑料滴管项目环境影响报告表》，该项目环评报告于2019年07月24日通过沧县环境保护局审批，批复文号为沧县环评【2019】104号。

4.3 审批意见落实情况

审批意见落实情况详见下表4-1。

表4-1 环评审批意见落实情况

| 序号 | 审批意见内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位：沧州华奥塑料制品有限公司 | 落实 |
| 2 | 建设地址：河北省沧州市沧县杜生镇王会头村 | 落实 |
| 3 | 废气：项目废气为挤出工序产生的废气，主要污染物为非甲烷总烃，废气经集气罩收集后引入光催化氧化净化装置后经活性炭吸附经1根15m排气筒高空排放。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工标准限值以及表2中其他企业标准限值以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 | 落实 |
| 4 | 废水：项目废水主要为职工生活污水，设备循环冷却水循环使用，不外排。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏 | 落实 |
| 5 | 噪声：项目运营期的噪声源主要为生产设备等产生的噪声，本项目通过采用主要生产设备设置减振垫，并对车间厂房、门窗采用隔声材料进行处理。在采取以上措施处理后，噪声经墙体隔声、距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类，标准。 | 落实 |
| 6 | 固废：项目主要固体废物为边角料、不合格品、废活性炭、生活垃圾。边角料、不合格品破碎后回用于生产；废活性炭暂存于厂区危废间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾送环卫部门指定地点处理。 | 落实 |
| 7 | 总量：项目总量控制指标：COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a | 满足环评建议的排放污染物控制指标 |

5 验收评价标准

5.1 污染物排放标准

5.1.1废气

挤出工序产生的废气排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工标准限值以及表2中其他企业标准限值以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。标准值见表5-1。

表5-1   废气排放执行标准

| 污染源 | 项目 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 挤出工序废气 | 非甲烷总烃 | 60 | mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中有机化工标准限值《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值 |
| 车间 | 非甲烷总烃 | 2.0 | mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业标准限值 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值 |
| 厂房外设置 | 非甲烷总烃 | 6.0 | mg/m3 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值 |
|  |  | 2.0 |  |  |

5.1.2噪声

运营期噪声厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。标准值见表5-2。

表5-2 厂界噪声排放标准

| 环境要素 | 类别 | 时段 | 标准值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界环境 | 2类 | 昼间 | 60 | dB（A） |
|  |  | 夜间 | 50 |  |

5.2总量控制指标

项目建议总量控制指标COD:0t/a，氨氮:0t/a，SO2:0t/a，NOX:0/a。

6 质量保障措施和检测分析方法

沧州华奥塑料制品有限公司于2019年08月25日至26日进行了竣工验收检测并出具检测报告。监测期间，企业生产负荷大于75%，满足环保验收检测技术要求。如表6-1所示。

表6-1  检测工况调查结果

| 检测日期 | 产品名称 | 设计产量 | 实际产量 | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.07.25 | 塑料滴管 | 33333个/天 | 26666个/天 | 80% |
| 2018.07.26 | 塑料滴管 | 33333个/天 | 26667个/天 | 80% |
| 检测期间，该企业生产正常，生产负荷达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。 |  |  |  |  |

6.1 质量保障体系

（1）严格按照《环境监测技术规范》和有关环境检测质量保证的要求进行样品采集、保存、分析等，全程进行质量控制。

（2）参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

（3）废气采样前对仪器流量计进行校准，并检查气密性；采样和分析过程严格按照DB13/2322-2016和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。

（4）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。

（5）检测数据严格执行三级审核制度。

6.2 检测分析方法

6.2.1 检测点位、项目及频次

①有组织排放废气检测

表6-2  有组织排放废气检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 挤出工序处理设施设置1个检测点 | 非甲烷总烃 | 检测2天，每天检测3次 |
| 挤出工序排气筒出口设置1个检测点 | 非甲烷总烃 | 检测2天，每天检测3次 |

②无组织排放废气检测

表6-3 无组织排放废气检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 排放源厂界外下风向设置3个检测点位 | 非甲烷总烃 | 检测2天，每天检测3次 |
| 车间门外增设1个监测点位 | 非甲烷总烃 | 检测2天，每天检测3次 |

③噪声检测

表6-4   噪声检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测内容 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界四周每个方向 各设置1个检测点位 | 连续等效A声级，Leq（A） | 检测2天，昼间检测1次 |
| 敏感点设置1个监测点位 | 连续等效A声级，Leq（A） | 检测2天，昼间检测1次 |

6.2.2检测分析方法

表6-5   有组织排放废气污染物检测项目分析方法及所用仪器

| 检测项目 | 分析方法 | 仪器名称 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ 38-2017 | ZR3260 自动烟尘烟气综合测试仪 (CY-14) | 0.07mg/m3 |
|  |  | 福立气象色谱仪 GC9790Ⅱ |  |

表6-6   无组织排放废气污染物检测项目分析方法及所用仪器

| 检测项目 | 分析方法 | 分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）（增补版）6.1.5.1气相色谱法 | 气相色谱仪GC9790Ⅱ（SY-02） | - 0.2mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版）（增补版）6.1.5.1气相色谱法 | 气相色谱仪GC9790Ⅱ（SY-02） | 4.0mg/m3 |

表6-7   	厂界噪声检测分析方法及所用仪器

| 检测项目 | 检测方法及方法来源 | 分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB 12348-2008） | AWA5688多功能声级计（CY-01） | / |
|  |  | AWA6221B型 声校准器(CY-03) |  |
| 环境噪声 | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008） | AWA5688多功能声级计（CY-01） | / |
|  |  | AWA6221B型 声校准器(CY-03) |  |

6.2.3 无组织排放及噪声检测点位示意图

图6-1 检测点位示意图

7验收检测结果及分析

7.1 检测结果

7.1.1 有组织废气检测结果

表7-1 排气筒废气检测结果

| 监测点位 及时间 | 监测项目 |  | 单位 | 监测结果 |  |  | 均值 | 执行标准号 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| 挤出工序处理设施前进口2019.08.25 | 标杆排气量 |  | m3/h | 4053 | 3826 | 3947 | 3942 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 13.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | / | / |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.055 | 0.052 | 0.053 | 0.053 | / | / |
| 挤出工序排气筒出口2019.08.25 | 标杆排气量 |  | m3/h | 3965 | 4431 | 4539 | 4312 | DB13/2322-2016 GB31572-2015 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 5.49 | 5.31 | 5.32 | 5.37 | 60 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.022 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | / | / |
|  |  | 去除效率 | % | 56.5 |  |  | / | 90 | 未达标 |
| 挤出工序处理设施前进口2019.08.26 | 标杆排气量 |  | m3/h | 4137 | 4194 | 3871 | 4067 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.7 | / | / |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.060 | 0.062 | 0.057 | 0.060 | / | / |
| 挤出工序排气筒出口2019.08.26 | 标杆排气量 |  | m3/h | 3793 | 4265 | 4248 | 4102 | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 实测浓度 | mg/m3 | 5.58 | 5.51 | 5.36 | 5.48 | 60 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | kg/h | 0.021 | 0.024 | 0.023 | 0.023 | / | / |
|  |  | 去除效率 | % | 62.4 |  |  |  | 90 | 未达标 |
| 主要污染物年排放量 | 运行时间 |  | h/a | 2400 |  |  |  |  |  |
|  | 排气量 |  | 万m3/a | 1010 |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  | t/a | 0.0552 |  |  |  |  |  |
| 备注 | 非甲烷总烃去除效率为达到相应的标准，故在车间门外加测一个点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.1.2 无组织废气检测结果

表7-2 无组织废气检测结果

| 监测时间 | 监测 点位 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |  | 执行标准号 及标准值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |
| 2019.08.25 | 下风向1# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.72 | 0.76 | 0.78 | 0.75 | 2.0 | 达标 |
|  | 下风向2# |  | mg/m3 | 0.78 | 0.77 | 0.77 | 0.76 |  |  |
|  | 下风向3# |  | mg/m3 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.78 |  |  |
|  | 车间边界4# |  | mg/m3 | 1.15 | 1.12 | 1.18 | 1.15 | 4.0 |  |
| 2019.08.26 | 下风向1# | 非甲烷总烃 | mg/m3 | 0.82 | 0.76 | 0.75 | 0.79 | 2.0 | 达标 |
|  | 下风向2# |  | mg/m3 | 0.76 | 0.84 | 0.80 | 0.75 |  |  |
|  | 下风向3# |  | mg/m3 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.76 |  |  |
|  | 车间边界4# |  | mg/m3 | 1.23 | 1.13 | 1.20 | 1.18 | 4.0 |  |
| 备注 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中其他企业标准限值《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.1.3噪声检测结果

表 7-3 厂界噪声检测结果

（单位：dB（A））

| 检测点位 | 20.9.08.25 | 2019.08.26 | 执行标准及标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 昼间 |  |  |
| 东厂界 | 53.1 | 52.8 | 昼间：≤60 | 达标 |
| 南厂界 | 54.0 | 50.9 |  | 达标 |
| 西厂界 | 50.9 | 50.7 |  | 达标 |
| 北厂界 | 50.7 | 54.2 |  | 达标 |
| 敏感点 | 44.1 | 45.7 | 昼间：≤60 | 达标 |
| 备注 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 敏感点执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准 |  |  |  |

7.2 检测结果分析

7.2.1有组织废气检测结果

经检测，挤出工序排气筒出口非甲烷总烃实测浓度最大值为：5.58mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322--2016）表1有机化工排放限值以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。（非甲烷总烃浓度≤60mg/m3），非甲烷总烃去除效率最低值为62.4%，未满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322--2016）表1有机化工业大气污染物去除效率（去除效率≥90%），故加测车间边界。

无组织非甲烷总烃周界外浓度最高点为0.84mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322--2016）表2企业边界大气污染物浓度限值以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9排放标准要求（非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3）。车间边界非甲烷总烃浓度最大值为：1.23mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322--2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值（非甲烷总烃浓度≤4.0mg/m3）。

7.2.2噪声检测结果

经检测，该企业厂界噪声值范围为50.7~54.2dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求（昼间：≤60dB（A））。敏感点昼间噪声值范围为44.1~55.7dB（A），满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准（昼间：≤60dB（A））。

7.3 总量控制要求

该企业污染物排放量为：非甲烷总烃：0.0552吨/年

本项目排污许可证许可内容：COD:0吨/年、氨氮：0吨/年、SO2:0吨/年、NOX:0吨/年。

8 环境管理检查

8.1 环保管理机构

沧州华奥塑料制品有限公司环境管理由公司环保部负责监督，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。

8.2 施工期环境管理

本工程在施工招标文件中严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求和水土保持方案提出的措施要求进行施工。

8.3 运行期环境管理

沧州华奥塑料制品有限公司设立专门的环境管理部门，配备相应专业的管理人员，负责监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程的主要污染，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。

8.4 社会环境影响情况调查

经咨询当地环保主管部门，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。

8.5环境管理情况分析

建设单位设置了相应的环境管理机构，并且正常履行了施工期和运行期的环境职责，运行初期的检测工作也已经完成，后续检测计划按周期正常进行。

9结论和建议

9.1验收主要结论

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收检测技术规范要求。

- 废气

经检测，挤出工序排气筒出口非甲烷总烃实测浓度最大值为：5.58mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322--2016）表1有机化工排放限值以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值。（非甲烷总烃浓度≤60mg/m3），非甲烷总烃去除效率最低值为62.4%，未满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322--2016）表1有机化工业大气污染物去除效率（去除效率≥90%），故加测车间边界。

无组织非甲烷总烃周界外浓度最高点为0.84mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322--2016）表2企业边界大气污染物浓度限值以及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9排放标准要求（非甲烷总烃浓度≤2.0mg/m3）。车间边界非甲烷总烃浓度最大值为：1.23mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322--2016）表3限值以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值（非甲烷总烃浓度≤4.0mg/m3）。

（2）噪声

经检测，该企业厂界噪声值范围为50.7~54.2dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求（昼间：≤60dB（A））。敏感点昼间噪声值范围为44.1~55.7dB（A），满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准（昼间：≤60dB（A））。

- 废水

项目生产不产生废水，项目废水主要为职工生活污水，设备循环冷却水循环使用，不外排。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏。

- 固体废弃物

- 项目主要固体废物为边角料、不合格品、废活性炭、生活垃圾。边角料、不合格品破碎后回用于生产；废活性炭暂存于厂区危废间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾送环卫部门指定地点处理。

- 总量控制要求

- 该企业污染物排放量为：非甲烷总烃：0.0552吨/年

- 本项目排污许可证许可内容：COD:0吨/年、氨氮：0吨/年、SO2:0吨/年、NOX:0吨/年。

（6）结论

综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求。

9.2 建议

（1）加强各项环保设施运行维护，确保设施稳定运行。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：沧州华奥塑料制品有限公司 填表人（签字）：            项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 沧州华奥塑料制品有限公司年产1000万个塑料滴管项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  |  |  |  | 建设地点 |  | 河北省沧州市沧县杜生镇王会头村 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业分类（分类管理名录） |  |  | C2929塑料零件及其他塑料制品 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | ☑ 新建 □改扩建 技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产1000万个塑料滴管 |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 年产1000万个塑料滴管 |  | 环评单位 |  | 河北星之光环境科技有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 沧县环境保护局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 沧县环评【2019】104号 |  | 环评文件类型 |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 年 月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 年 月 |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 河北智汇环境监测技术服务有限公司 |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  | 20 |  | 所占比例（%） |  | 5% |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 （万元） |  |  | 20 |  | 所占比例（%） |  | 5% |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  |  | 废气治理（万元） |  |  | 噪声治理（万元） |  |  | 固体废物治理（万元） |  |  |  |  | 绿化及生态（万元 ） |  |  |  | 其他（万元） |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  | / |  | 年平均工作时间 |  | 2400小时 |  |  |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 沧州华奥塑料制品有限公司 |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） |  | 污染物 |  | 原有排放量（1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） | 本期工程自身削减量（5） |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） |  | 本期工程“以新带老”削减量（8） | 全厂实际排放总量（9） | 全厂核定排放总量（10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增减量（12） |  |
|  |  | 排气量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1010 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | COD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 5.58 | 60 |  |  |  |  | 0.0552 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | 氨 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 硫化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、（12）=（6）- （8）- （11），（9）= （4）-（5）-（8）-（11）+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；

水污染物排放浓度——毫克/升

附件1环评审批意见

附件2营业执照